ICS 93.030

P 41

中华人民共和国国家标准

GB XXXXX—XXXX

代替 GB 4284-84

农用污泥污染物控制标准

Control Standards of Pollutants in Sludge for Agricultural Use

（本稿完成日期：2017/11/12）

- XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

前    言

本标准由中华人民共和国住房和城乡建设部提出。

本标准由全国城镇给水排水标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位：中国科学院地理科学与资源研究所

本标准参加起草单位：

本标准主要起草人：

农用污泥污染物控制标准

- 范围

本标准规定了城镇污水处理厂农用污泥产物的泥质指标及限值、取样、检测和监测等。

本标准适用于污泥产物农用时的肥力学和污染物控制标准。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6679    固体化工产品采样通则

GB 7959     粪便无害化卫生标准

GB/T 17134  土壤质量 总砷的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法

GB/T 17135  土壤质量 总砷的测定 硼氢化钾一硝酸银分光光度法

GB/T 17136  土壤质量 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法

GB/T 17137  土壤质量 总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法

GB/T 17138  土壤质量 铜、锌的测定 火焰原子吸收分光光度法

GB/T 17139  土壤质量 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法

GB/T 17141  土壤质量铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法

GB/T 23484  城镇污水处理厂污泥处置  分类

GB/T 23486  城镇污水处理厂污泥处置 园林绿化用泥质

GB/T 5009.27 食品中苯并(a)芘的测定方法

CJ/T 147    城市供水 多环芳烃的测定 液相色谱法

CJ/T 221    城市污水处理厂污泥检验方法

NY 525     有机肥料

- 术语和定义

城镇污水处理厂污泥 sludge from municipal wastewater treatment plant

用物理法、化学法、物理化学法和生物法等处理城镇污水处理厂废水时产生的沉淀物、颗粒物和漂浮物，不包括栅渣、浮渣和沉砂池砂砾。

污泥产物农用 sludge used in agriculture

将经过无害化处理的污泥产物在农业用地上有效利用的方式。一般包括用于农田、果园、牧草地等。

- 泥质要求

  - 理化指标

污泥产物农用时，其理化指标及限值应满足表1的要求。

表1 理化指标

| 序号 | 项目 | 限值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 含水率（%） | ≤60 |
| 2 | pH |  |
| 3 | 粒径（mm） | ≤10 |

  - 养分指标

污泥产物农用时，其养分指标及限值应满足表2的要求。

表2 养分指标

| 序号 | 项目 | 限值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 有机质（%，以干基计） | ≥20 |
| 2 | 氮磷钾养分（N+P2O5+K2O）（%，以干基计） | ≥3 |

  - 卫生学指标

污泥产物农用时，其卫生学指标及限值应满足表3的要求。

表3 卫生学指标

| 序号 | 控制项目 | 限值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 蛔虫卵死亡率(%) | ≥95 |
| 2 | 粪大肠菌群菌值 | ≥0.01 |

  - 污染物指标

污泥产物农用时，根据施用场所的土壤pH值，污泥产物中污染物的浓度限值。

表4 污染物浓度限值

| 序号 | 控制项目 | 限值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 酸性土壤 （pH＜6.5） | 中性和碱性土壤 （pH≥6.5） |
|  | 总镉(mg/kg干污泥) | 3 | 15 |
| 2 | 总汞(mg/kg干污泥) | 3 | 15 |
| 3 | 总铅(mg/kg干污泥) | 300 | 1000 |
| 4 | 总铬(mg/kg干污泥) | 500 | 1000 |
| 5 | 总砷(mg/kg干污泥) | 30 | 30 |
| 6 | 总镍(mg/kg干污泥) | 100 | 200 |
| 7 | 总锌(mg/kg干污泥) | 1200 | 3000 |
| 8 | 总铜(mg/kg干污泥) | 500 | 1500 |
| 9 | 矿物油(mg/kg干污泥) | 500 | 500 |
| 10 | 苯并(a)芘(mg/kg干污泥) | 2 | 2 |
| 11 | 多环芳烃(PAHs) (mg/kg干污泥) | 6 | 6 |

  - 种子发芽指数

污泥产物农用时，种子发芽指数应大于70%。

  - 其他要求

农田年施用污泥量累计不应超过7.5 t/hm2 (干污泥)，农田连续施用不应超过5年。

- 取样与检测

  - 检验规则和采样方法

污泥产物的采样按照GB/T 6679的规定执行。

  - 检测分析方法

| 序号 | 项目 | 测定方法 | 采用标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 含水率 | 真空烘箱法 | NY 525 |
|  |  | 重量法 | CJ/T 221 |
| 2 | pH | 玻璃电极法 | NY 525 |
|  |  | 玻璃电极法 | CJ/T 221 |
| 3 | 有机质 | 重铬酸钾容量法 | NY 525 |
|  |  | 重量法 | CJ/T 221 |
| 4 | 总氮(以N计) | 硫酸-过氧化氢消煮、蒸馏滴定法 | NY 525 |
|  |  | 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 | CJ/T 221 |
| 5 | 总磷(以P2O5计) | 硫酸和过氧化氢消煮、钒钼黄比色法 | NY 525 |
|  |  | 氢氧化钠熔融后钼锑抗分光光度法 | CJ/T 221 |
| 6 | 总钾(以K2O计) | 硫酸和过氧化氢消煮、火焰光度法 | NY 525 |
|  |  | 常压消解后火焰原子吸收分光光度法 常压消解后电感耦合等离子体发射光谱法 微波高压消解后原子吸收分光光度法 微波高压消解后电感耦合等离子体发射光谱法 | CJ/T 221 |
| 7 | 蛔虫卵死亡率 | 显微镜法 | GB 7959 |
| 8 | 粪大肠菌群菌值 | 发酵法 | GB 7959 |
| 9 | 总镉 | 石墨炉原子吸收分光光度法 | GB/T 17141 |
|  |  | 常压消解后原子吸收分光光度法 常压消解后电感耦合等离子体发射光谱法 微波高压消解后原子吸收分光光度法 微波高压消解后电感耦合等离子体发射光谱法 | CJ/T 221 |
| 10 | 总汞 | 冷原子吸收分光光度法 | GB/T 17136 |
|  |  | 常压消解后原子荧光法 | CJ/T 221 |
| 11 | 总铅 | 石墨炉原子吸收分光光度法 | GB/T 17141 |
|  |  | 常压消解后原子荧光法 微波高压消解后原子荧光法 常压消解后原子吸收分光光度法 常压消解后电感耦合等离子体发射光谱法 微波高压消解后原子吸收分光光度法 微波高压消解后电感耦合等离子体发射光谱法 | CJ/T 221 |
| 12 | 总铬 | 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 17137 |
|  |  | 常压消解后电感耦合等离子体发射光谱法 微波高压消解后电感耦合等离子体发射光谱法 常压消解后二苯碳酰二肼分光光度法 微波高压消解后二苯碳酰二肼分光光度法 | CJ/T 221 |
| 13 | 总砷 | 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法 | GB/T 17134 |
|  |  | 硼氢化钾一硝酸银分光光度法 | GB/T 17135 |
|  |  | 常压消解后原子荧光法 常压消解后电感耦合等离子体发射光谱法 微波高压消解后电感耦合等离子体发射光谱法 | CJ/T 221 |
| 14 | 总镍 | 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 17139 |
|  |  | 常压消解后原子吸收分光光度法 常压消解后电感耦合等离子体发射光谱法 微波高压消解后原子吸收分光光度法 微波高压消解后电感耦合等离子体发射光谱法 | CJ/T 221 |
| 15 | 总锌 | 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 17138 |
|  |  | 常压消解后原子吸收分光光度法 常压消解后电感耦合等离子体发射光谱法 微波常压消解后原子吸收分光光度法 微波高压消解后电感耦合等离子体发射光谱法 | CJ/T 221 |
| 16 | 总铜 | 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 17138 |
|  |  | 常压消解后原子吸收分光光度法 常压消解后电感耦合等离子体发射光谱法 微波常压消解后原子吸收分光光度法 微波高压消解后电感耦合等离子体发射光谱法 | CJ/T 221 |
| 17 | 矿物油 | 红外分光光度法 紫外分光光度法 | CJ/T 221 |
| 18 | 苯并(a)芘 | 荧光分光光度法 | GB/T 5009.27 |
| 19 | 多环芳烃 | 液相色谱法 | CJ/T 147 |

  - 粒径

多点均匀取样品1kg，先用10mm孔径的筛过筛，不能过筛的物质称重，其质量应小于污泥质量的5%（即<50g），否则为不合格。

  - 种子发芽指数

种子发芽指数测试方法应按GB/T 23486标准执行。

- 监督

  - 污泥产物业主需每周一次进行检测，并保留污泥理化性质，使用地点和用量记录。

  - 行政主管部门每季度检测一次污泥产物。

_________________________________