广东省集装箱制造业（表面涂装）VOCs排放量

计算方法

（试行）

广东省生态环境厅

目录

1.	适用范围	3

2.	计算方法	3

2.1 VOCs投用量	3

2.2 VOCs回收量	4

2.3 VOCs去除量	5

广东省集装箱制造业（表面涂装）VOCs排放量计算方法

# 适用范围

本方法适用于广东省集装箱制造企业表面涂装过程中VOCs排放量计算。

# 计算方法

集装箱制造（表面涂装）生产过程中VOCs排放量计算采用全过程物料衡算法，VOCs排放量为VOCs投用量与VOCs回收量和去除量之差，见公式2-1。

E集装箱制造=E投用−E回收−E去除               （公式2-1）

式中：

E集装箱制造—统计期内集装箱制造企业的VOCs排放量，千克；

E投用—统计期内使用物料中VOCs量之和，千克；

E回收—统计期内各种VOCs溶剂与废弃物回收物中VOCs量之和，千克；

E去除—统计期内污染控制措施VOCs去除量，千克。

# 2.1 VOCs投用量

VOCs投用量为统计期内企业使用的各种物料中VOCs量之和，见公式2.1-1。含VOCs物料包括但不限于：油漆、稀释剂、清洗剂等。

E投用=i=1nWi×WFi                         （公式2.1-1）

式中：

Wi—统计期内所有含VOCs物料i投用量，千克；

WFi—统计期内物料i中VOCs质量百分含量，%。

含有VOCs物料的投用量以企业原辅材料购入凭证为核定依据。原辅材料中VOCs含量根据以下原则确定：

（1）以产品质检报告中的VOCs含量作为核定依据，该质检报告应由取得计量认证合格证书的检测机构出具或由供货商提供；

（2）其他情况下，应按照表2.1-1取值。

表2.1-1 集装箱制造企业（表面涂装）常用原辅材料VOCs含量参考值

| 原辅材料类别 |  | VOCs含量（%） |
| --- | --- | --- |
| 油漆 | 底漆 | 25 |
|  | 中层漆/面漆 | 70 |
| 稀释剂、清洗剂 |  | 100 |

## 2.2 VOCs回收量

VOCs回收量为统计期内各种VOCs溶剂与废弃物回收物中VOCs量之和，计算公式如下：

E回收=E废弃+E回收溶剂                  （公式2.2-1）

式中：

E回收—统计期内各种VOCs溶剂与废弃物回收物中VOCs量之和，千克；

E废弃—统计期内回收的废弃物中VOCs含量，千克；

E回收溶剂—统计期内生产过程中有机溶剂VOCs回收利用量，千克。

E废弃=i=1nW废弃，i×WF废弃，i                （公式2.2-2）

式中：

W废弃,i—统计期内废弃物i的回收量，千克，以企业委托的有资质危险废物处理单位出具发票等凭证为计算依据；

WF废弃,i—统计期内废弃物i中VOCs的含量，%，以企业委托的有资质危险废物处理单位出具的成分分析报告为依据。

E回收溶剂=i=1nW回收溶剂，i×WF回收溶剂，i           （公式2.2-3）

式中：

W回收溶剂,i—统计期内有机溶剂i的回收量，千克，以企业有机溶剂回收利用技术改造项目相关报告等为核算依据；

WF回收溶剂,i—统计期内有机溶剂i中VOCs的含量，%，以企业有机溶剂回收利用技术改造项目相关报告等为核算依据。

## 2.3 VOCs去除量

VOCs去除量按VOCs污染控制设施的实测去除量或相关规定计，具体参见《广东省工业企业挥发性有机物排放量计算暂行办法》。

E去除=i=1nE去除，i                         （公式2.3-1）

式中：

E去除—统计期内污染控制设施的VOCs去除总量，千克；

E去除,i—统计期内污染控制设施i的VOCs去除量，千克。

E去除，i=C入口，i−C出口，i×Qi×ti      （公式2.3-2）

式中：

E去除,i—统计期内污染控制设施i的VOCs去除量，千克；

C入口,i—统计期内污染控制设施i入口的VOCs排放浓度，千克/立方米；

C出口,i—统计期内污染控制设施i出口的VOCs排放浓度，千克/立方米；

Q i—统计期内污染控制设施i的烟气量，立方米/小时；

ti—统计期内生产时间，小时。